Sieci komputerowe — ściąga na jedną stronę

Informatyka, zakres rozszerzony · klasa 1TT · PCEiKZ Szczucin

Diagnostyka — wiersz polecenia (Win + R → cmd)

| ipconfig /all | adres IP, maska, brama, DNS, MAC, serwer DHCP |
| --- | --- |
| ping 127.0.0.1 | czy działa stos sieciowy tego komputera |
| ping <brama> | czy jest łączność z routerem |
| ping 1.1.1.1 | czy jest internet — po adresie, z pominięciem DNS |
| ping pceikz.pl | czy działa zamiana nazw na adresy (DNS) |
| tracert <host> | trasa pakietu, węzeł po węźle |
| nslookup <host> | jaki adres zwraca serwer DNS |
| getmac · netstat -an | adresy MAC kart · otwarte połączenia i porty |
| ipconfig /release /renew | zwolnienie i pobranie nowej dzierżawy DHCP |
| ipconfig /flushdns | czyszczenie pamięci podręcznej DNS |

Czytanie wyniku — gdzie leży usterka

| Działa | Nie działa | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| — | brak adresu / 169.254.x.x | nie ma odpowiedzi z DHCP: kabel, port, router |
| ping do bramy | ping 1.1.1.1 | problem poza siecią lokalną — router albo operator |
| ping 1.1.1.1 | ping po nazwie | wina DNS — sprawdź serwer DNS, flushdns |
| ping po nazwie | strona w przeglądarce | sieć OK — serwer, przeglądarka albo filtr treści |

Adresacja IPv4

| 10.0.0.0/8 | adresy prywatne — duże sieci firmowe |
| --- | --- |
| 172.16.0.0/12 | adresy prywatne — firmy, maszyny wirtualne |
| 192.168.0.0/16 | adresy prywatne — sieci domowe i szkolne |
| 127.0.0.1 | pętla zwrotna (localhost) — zawsze ten komputer |
| 169.254.x.x | APIPA — komputer nie dostał adresu z DHCP |
| /24 = 255.255.255.0 | 256 adresów, 254 dla urządzeń (–sieć, –rozgłoszeniowy) |
| /25 · /26 · /27 | 126 · 62 · 30 adresów dla urządzeń |
| brama domyślna | router — tam idzie ruch poza sieć lokalną |
| DHCP · DNS | przydziela adresy · zamienia nazwę na adres IP |

Usługi i porty

| HTTP 80 · HTTPS 443 | strony WWW — nieszyfrowane / szyfrowane TLS |
| --- | --- |
| DNS 53 | zamiana nazw domen na adresy IP |
| DHCP 67, 68 | automatyczna konfiguracja adresów |
| FTP 21 · SFTP/SSH 22 | przesyłanie plików · szyfrowany zdalny terminal |
| SMTP 25, 587 · IMAP 143, 993 | wysyłanie · odbiór poczty (993 = szyfrowane) |
| SMB 445 | dyski i drukarki sieciowe w Windows |

Wi-Fi i jednostki

| Wi-Fi 4/5/6/7 | 802.11n / ac / ax / be — pasma 2,4; 5 i 6 GHz |
| --- | --- |
| WPA3 · WPA2 | standard · akceptowalne minimum |
| WEP, WPA v1 | złamane — nie używać |
| ukryty SSID, filtr MAC | to NIE są zabezpieczenia |
| 300 Mb/s ÷ 8 = 37,5 MB/s | megabity (łącze) to nie megabajty (pliki) |
| ping / jitter | opóźnienie i jego wahania — ważniejsze w grach niż przepustowość |

Kolejność diagnozowania: od siebie na zewnątrz — karta → brama → internet po adresie → internet po nazwie → aplikacja.

josimate.github.io/inf-tt  ·  stan na 12 września 2026 r.